Техническое задание

Арт. 10033

Наименование объекта закупки

Крепление настенное для тактильной мнемосхемы 470х610 мм. Вертикальное, наклонное.

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой устройство, позволяющее разместить тактильную мнемосхему, с габаритными размерами не менее 610 мм по ширине и не менее 470 мм по высоте, на вертикальной стене. Для обеспечения удобства считывания информации изделие имеет наклонную поверхность, угол отклонения от вертикали должен находиться в диапазоне 10-15 градусов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения антивандальных свойств изделие должно быть изготовлено из литого акрилового стекла, толщиной не менее 3 мм. Для эстетичного вида и безопасности использования, крепления должны иметь цилиндрическую форму и изготавливаться из металла с нанесением хрома методом гальваники. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы, размер площади для размещения тактильного поля должен быть не менее 670 мм по ширине и не менее 530 мм по высоте. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры крепления не должны превышать 670 мм по ширине, 595 мм по высоте. Глубина крепления без учета держателей должна быть не более 125 мм, с учетом держателей не более 150 мм. Допустимые отклонения по размерам не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности торцов | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Для монтажа мнемосхемы крепление укомплектовано дистанционными держателями не менее 4-х шт, диаметром не менее 16 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Крепление настенное для мнемосхемы – 1 шт. Дистанционные крепления – 4 шт Паспорт изделия -1 шт |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |